森林小学改扩建房屋征收项目

保

护

方

案

编制单位：重庆康盛监理咨询有限公司

日    期：2024年7月

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、拆除平面位置及保护

四、拆除及防护架施工方案

- 工程概况：

工程名称：森林小学改扩建房屋征收项目

拆除面积约：2298.23平方米。

工程地点：重庆市九龙坡区外国语森林小学及周边

二、编制依据：

（一）编制依据

1、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2017

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

三、拆除平面位置及保护

我监理公司组织专业技术工程人员逐一踏勘现场，现将该区域拆除范围及周边环境情况介绍如下：

（一）重庆外国语森林小学

现场照片

| 操场下方步道，步道下存在电缆 | 电缆出操场接头位置 |
| --- | --- |
| 操场一侧空地 | 操场下方（校内入口一侧为电缆出操场接头） |

拆除前应注意将电缆进行移位和做好保护措施（若现场达不到移位条件，施工单位应与电缆管理单位进行沟通，采取相应安全保护措施避免电缆破损）拆除时，电缆附近2米范围内应使用人工拆除，电缆应断电，作业人员应配备绝缘服饰。

| 电缆一侧步道 | 拆除范围操场（下部主体结构兼做教学楼旁支撑） |
| --- | --- |

拆除前应注意提前按做好教学楼一侧支护（拆除前可采取往土体打入锚杆、混凝土桩、随拆随搭设双排脚手架等方式进行支护，若采取锚杆或混凝土桩支护方式，仍需在拆除范围一侧搭设双排脚手架，保障作业人员及边坡安全。交界位置应尽量使用人工拆除，避免对教学楼一侧土体造成大量扰动），避免出现土方垮塌等安全问题，施工单位拆除前应完善专项施工方案且通过专家论证。拆除时应注意保护树木。

- 园东开闭所

- 现场照片

| 开闭所门头 |  |
| --- | --- |
| 右侧为开闭所，左侧临街商铺，结构顶板为学校操场 | 开闭所电缆接入位置 |

开闭所未在本次拆除范围内，拆除前宜将开闭所与本次拆除范围内既有建筑结构分离，且对开闭所采取保护措施（拆除前应将开闭所主体与操场下部主体结构相分离，在结构之间搭设双排脚手架以及使用100mm厚度挤塑板等缓冲介质对开闭所墙体和门窗进行保护，避免建渣飞溅造成破损。事前将电缆进行移位到安全位置，若现场无法对电缆进行挪移，则与相关电力管理单位进行沟通，采取相应安全措施避免施工造成电缆破损。距离开闭所较近位置拆除时应尽量使用人工拆除，避免对开闭所结构造成影响。拆除前应与原设计单位或符合资质要求的设计单位确认在拆除过程中开闭所原结构出现开裂的修补措施）。

- 操场下方建筑物

- 现场照片

| - 靠临街商铺处楼梯已出现结构缺陷，宜先拆除 | - 靠临街商铺之间存在空隙（根据实际情况判断是否可以搭设脚手架以保护商铺结构） |
| --- | --- |
| - 靠临街商铺处楼梯已出现结构缺陷，宜先拆除 | - 靠临街商铺处楼梯已出现结构缺陷，宜先拆除 |

- 拆除时注意商铺结构保护，以及排除现有结构缺陷隐患（拆除前应将商铺主体与操场下部主体结构相分离，在结构之间搭设双排脚手架以及使用100mm厚度挤塑板等缓冲介质对商铺墙体、门窗、屋面进行保护，避免建渣飞溅造成破损。距离商铺结构较近位置拆除时应尽量使用人工拆除，避免对商铺结构造成影响。拆除前应与原设计单位或符合资质要求的设计单位确认在拆除过程中商铺原结构出现开裂的修补措施）。

拆除前临街侧及学校一侧应设置硬质封闭防护，避免行人及学生进入施工现场。硬质防护上应有喷雾器，防止扬尘。拆除时应注意防止建渣飞溅砸伤树木或土方流失导致树木倾倒。

保护范围及面积一览表：

| 保护点 | 面积 | 相关要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园东开闭所双排脚手架； | 800㎡ |  |  |  | 邻近红线道路，机械拆除时可能有弃渣飞溅，需要增加保护措施。采用机械和人工相结合方式除渣； |
| 操场临教学楼一侧双排脚手架 | 400㎡ |  |  |  | 邻近道路附近有电线、箱变，机械拆除时可能有弃渣飞溅，需要增加保护措施。采用机械和人工相结合方式除渣 |
| 操场临商铺双排脚手架 | 400㎡ |  |  |  | 临近管道，人工拆除时注意建渣飞溅，需要增加保护措施；库房拆除范围未确定 |
| 操场未拆部分边界双排脚手架 | 1200㎡ |  |  |  | 临近管道需要增加保护措施，人工拆除时，住宿用电和过路电线需要提前拆除及规避 |
| 其他保护范围 |  |  |  |  |  |
| 保护名称 | 要求 | 长度 | 面积 | 备注 |  |
| 操场临教学楼一侧，操场未拆部分边界，临街面硬质围挡（不含基础） | Ⅱ型文化围挡 |  | 450㎡ | 按照《建设工程施工现场围挡标准图集》施工， 围挡外需要张贴文化标语等及开设围挡简易大门。（拆除现场围挡永久封闭使用） |  |
| 拆除后覆盖保护 | 迷彩遮阳网 |  | 2000㎡ |  |  |
| 市政路面保护 | 20mm厚钢板 |  | 600㎡ |  |  |
| 主体分隔缝 | 使用专业切割机进行切割分离 | 200m |  | 在红线边缘往拆除范围内切割，切割宽度宜为200mm |  |
| 备注：具体以现场实际收方为准。现场如有其他不可预见性事物，需要保护的，中标人必须进行保护且完善所有手续，以上所发生的费用均包含在合同价内。 |  |  |  |  |  |

- 拆除及防护架施工方案

由于该房屋拆除位于城市市区、邻近未征收房屋，在拆除前施工单位应进行现场详细踏勘，完善拆除专项施工方案，并组织专家论证，论证通过后方可进行拆除作业。作业中尽可能采用人工拆除和机械拆除相结合的方式进行拆除，拆除过程中需要对原有建筑和邻近建筑物、构筑物采取安全防护措施：距离公路较远房屋建渣清运建议采用人工加机械二次转运的方式进行清运。

（一）、钢管脚手架搭设

1、材料

A、钢管规格及材料要求：采用强度等级Q235-A焊接钢管（048*3.5mm）

B、扣件：材料采用锻铸铁制作扣件，其材料应符合国家标准（钢管脚手架扣件）GB15831-2016的规定。

C、脚垫板：均采用50mm厚、宽度不少于20mm的松木，其材料应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质规定不得使用腐朽的脚垫板。

D、安全网：采用钢板网，钢板网规格尺寸：宽度1米，高度1.8米,厚度0.6mm.钢板网颜色：统一为国标色卡（GSB05-1426-2001）PB09 天（酞）蓝。

龙骨颜色：统一为国标色卡（GSB05-1426-2001）PB11 孔雀蓝。

立网搭设：每片钢板网采用4个连接管件与架体连接，钢板网之间采用φ16螺栓连接，钢板网立面应保持平整，顺齐。

E、竹跳板：均采用40mm厚宽度不少于250mm的楠竹跳板，其材质应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质的规定，不得使用腐朽的竹跳板。

F、彩条布：材质应符合使用要求。

G、钢板铺设：按现场实际情况进行铺设，材质应符合使用需求。

H、钢制脚手板：材质应符合使用要求。

2、搭设方式：

A、采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂钢板网，为防止建渣坠落造成过往行人安全。

B、立杆外侧面设剪刀撑，剪刀撑应从脚手架纵向两端搭起，剪刀撑应不大于4跨且不小于6米，剪刀撑的斜杆与水平面的夹角为45度至60度。

C、搭设流程：定位      纵向扫地杆    立杆     横向扫地杆     大横杆     小横杆     斜撑      防砸措施。

- 拆除区域施工完毕后使用迷彩遮阳网进行覆盖。

迷彩遮阳网示意图

- 临街及校内拆除边界需搭设硬质施工围挡

（Ⅱ型围挡效果图）

施工围挡做法：按照《建设工程施工现场围挡标准图集》内Ⅱ型围挡结构大样、基础图施工。

中标拆除单位全面负责拆除建筑物周围的环境污染防治、危废垃圾处置、相邻建筑物和施工红线范围内外的市政设施、道路、雨污水管网、弱电、电力、燃气、车辆、树木、消防及其他不可预见性事物的防护保护措施，如需办理相关手续，由中标人负责办理。拆除工程保护范围工程量为预估量，以现场实际收方为准，保护措施由中标单位自行编制详细保护方案报批后方可实施，其措施费用包含在中标金额内，因中标单位在拆除过程中保护不当造成的损失及其他责任由施工单位自行承担。

编制单位：重庆康盛监理咨询有限公司                                   2024年7月